| «СУДОРЕМОНТНЫЙ КОМПЛЕКС –ПРИМОРСКИЙ ЗАВОД» ОБЩЕСТВО C ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ Россия, 692911, г.Находка, ул.Судоремонтная,32 Тел. (84236) 69-82-33 ; Тел./Факс: (84236) 69-82-32; E-mail: skpz@rambler.ru | УТВЕРЖДАЮ Директор ООО «СК – ПЗ» __________ Чепчугов А.Д. « 14 » мая 2010 г. м.п. |
| --- | --- |

ПОЛОЖЕНИЕ

« О правилах подхода к ремонтным набережным, пирсам

ООО «Судоремонтный комплекс-Приморский завод», стоянки,

отхода кораблей, судов и плавсредств.»

1. Общие положения

1.1.Настоящие правила по ООО «СК-ПЗ» изданы на основе: «Транспортного законодательства РФ» № ВПП 01\10-НО от 15.02.2010 г., «Правил технической эксплуатации портовых сооружений и акваторий» РД 31.35.10-86, «Обязательных постановлений по порту Находка»  и  «Правил плавания в порту Находка»

1.2. ООО « Судоремонтный комплекс - Приморский завод» (далее по тексту СК-ПЗ) является судоремонтным предприятием, арендует у ОАО «Приморский завод» акваторию, ремонтные набережные (заводские стенки), ремонтные пирсы, судоподъёмные средства (далее по тексту РНП).

1.3. Действие настоящих правил распространяется на всю акваторию и территорию СК-ПЗ,  правила являются обязательными для всех кораблей, судов и плавсредств, организаций, предприятий и лиц, независимо от  ведомственной принадлежности и форм собственности, осуществляющих свою деятельность на акватории и территории, ремонтных набережных и пирсах (РНП) СК-ПЗ.

1.4. Незнание должностными лицами настоящих правил не снимает ответственности за их нарушение.

1.5. Настоящие правила действуют  с 01. 05. 2010г.

2.Границы территории и акватории СК-ПЗ

2.1. Территория СК-ПЗ простирается вдоль юго- западной части бухты «Находка» от территории ЗАО «Трансбункер-Находка» до территории ОАО «Находкинский БАМР».

Вышеозначенная территория со стороны берега обнесена забором, является режимной и находится под постоянной охраной Службы Безопасности ОАО «Приморский завод» и Службы Сторожевой Охраны СК-ПЗ.

2.2 При плавании на подходах к акватории СК-ПЗ корабли, суда или плавсредства должны руководствоваться «Правилами плавания в порту Находка и на подходах к нему», при плавании, подходе к ремонтным набережным и пирсам СК-ПЗ стоянки, отхода кораблей, судов и плавсредств - данными правилами.

3.Подход кораблей, судов и плавсредств к ремонтным набережным, пирсам - отход

от ремонтных набережных, пирсов - стоянка у ремонтных набережных, пирсах СК-ПЗ

3.1. Подход к РНП, стоянка  и отход от РНП СК-ПЗ, осуществляется только с разрешения начальника Производственного отдела СК-ПЗ тел.(4236) 698-233, тел./факс (4236) 698-232 и Лоцмана-Капитана Завода (СК-ПЗ) тел.: (4236) 698-233 и (или) радиосвязь 11 канал «Находка 42-Судоремонт», после оформления прилагаемого: «АКТа – РАЗРЕШЕНИЯ»  на подход к РНП, стоянку, отход Корабля, Судна, Плавсредства с последующим, незамедлительным оформлением прилагаемого  « Договора на стоянку Корабля, Судна или Плавсредства». Оформление прилагаемого «АКТа РАЗРЕШЕНИЯ» и «Договора на стоянку Корабля, Судна, Плавсредства»– обязательны, независимо от цели подхода к РНП, стоянки и отхода.

3.2. Факт оплаты СК-ПЗ выполненных работ и оказанных услуг  по «Договору на стоянку Корабля, Судна, Плавсредства», согласно прилагаемого Прейскуранта цен тарифов, произведённой до отхода Корабля, Судна или Плавсредства от РНП и Факт оплаты СК-ПЗ за выполненный ремонт Корабля, Судна, Плавсредства по «Договору (Контракту) на ремонт Корабля, Судна, Плавсредства – устанавливается в вышеназванном АКТе РАЗРЕШЕНИИ на подход к РНП, стоянку, отход от РНП Корабля, Судна или Плавсредства.

Примечание: АКТ ПРИЁМКИ КОРАБЛЯ (СУДНА) В РЕМОНТ и все другие, необходимые акты и договоры – оформляются установленным порядком.

3.2.1. Подход к РНП СК-ПЗ кораблям, судам и плавсредствам с боезапасом, аммиаком и сильнодействующими ядовитыми веществами  – запрещён.  Аварийные подходы кораблей, судов или плавсредств, осуществляются с разрешения Главного инженера СК-ПЗ, с последующим оформлением актов утверждённых Главным инженером СК-ПЗ, составленных ТУ ТОФ или МСС судовладельцев (судонанимателей).

3.3. Кораблям, Судам и Плавсредствам запрещается:

а) перешвартовки у РНП СК-ПЗ, без разрешения начальника Производственного отдела СК-ПЗ тел.(4236) 698-233: , тел./факс (4236) 698-232 и Лоцмана-Капитана Завода (СК-ПЗ) тел.: (4236) 233;

б) крепление швартовов за отбойники и кранцевые устройства, подкрановые пути, воздушные трубопроводы, пожарную магистраль и  электрические колонки;

в) работа винтами в период стоянки, без разрешения Главного инженера СК-ПЗ;

г) самовольное подключение к электрическим колонкам;

д) купание с борта корабля, судна и РНП;

е) спуск на воду корабельных, судовых плавсредств, очистка и окраска наружных бортов, без разрешения Главного инженера СК-ПЗ.

3.4. Швартовка к РНП должна выполняется под лоцманской проводкой, с  буксирами. В любых случаях, при повреждениях швартующихся к РНП СК-ПЗ или стоящих у РНП кораблях, судах, пласредствах, а также причальных средств и сооружений – командиры кораблей, капитаны судов и плавсредств несут полную ответственность между собой, перед судовладельцами и перед СК-ПЗ.

3.5.  Буксиры заказывают судовладельцы (судовые агенты) или командиры кораблей, капитаны судов и плавсредств.

3.6.  При постановке корабля, судна, плавсредства к причалу кормой с отдачей якорей командир корабля, капитан судна обязан обеспечить безопасную стоянку корабля, судна.

3.7. При постановке к причалу лагом, на берег должно быть подано необходимое количество швартовых концов, а с корабля, судна стоящего вторым корпусом по одному швартовному концу с носа и с кормы также заведены на берег, второе корабль, судно не должно быть длиннее корабля, судна, стоящего непосредственно у РНП.

3.8. Все иллюминаторы, обращённые к РНП, должны быть закрыты. С корабля, судна на берег устанавливается корабельный, судовой  трап или трап СК-ПЗ, который должен иметь надёжное крепление, исключающее резкое перемещение, иметь ограждение и подтрапную сетку. На борту корабля, судна у трапа должен быть спасательный круг с линём. Трап и подтрапное пространство на причале должны быть освещены.

3.9.  На корабле, судне должна быть организована пожарно-вахтенная служба на весь период стоянки судна у РНП. Ответственность за исполнение требований промышленной и противопожарной безопасности, проведение огневых и огнеопасных работ на корабле, судне или плавсредстве, проведение работ с повышенной опасностью и обеспечение безопасной стоянки корабля, судна или плавсредства – возлагается на командира корабля, капитана судна или плавсредства. Все огневые, огнеопасные работы, а также, работы с повышенной опасностью на корабле, судне или плавсредстве выполняются после надлежаще оформленных формальностей (оформления прилагаемой «заявки-разрешения» или «наряда-допуска») и с разрешения на их выполнение командира б/ч-5 корабля, главного (старшего) механика судна или плавсредства, по согласованию со строителем (менеджером) Заказа на корабль, судно или плавсредство. Согласование проведения вышеназванных работ с инженером по Противопожарной Безопасности, ГО и ЧС СК-ПЗ не является обязательным.

Вахтенная служба корабля, судна обязана постоянно поддерживать телефонную связь с Производственным отделом СК-ПЗ и Лоцманом-Капитаном Завода (СК-ПЗ)тел.(4236) 698-233, тел./факс (4236) 698-232.

4. Мероприятия по предотвращению загрязнения

окружающей среды с кораблей и судов

4.1. Все корабли, суда или плавсредства, находящиеся у РНП СК-ПЗ, обязаны соблюдать требования действующего природоохранного законодательства Российской Федерации и международных конвенций.

4.2. Твёрдо- бытовые отходы (ТБО) в период стоянки собираются в специальные контейнеры, установленные на берегу или по заявке командира, капитана на корабле, судне. За вывоз контейнеров с ТБО СК-ПЗ взимает плату.

4.3. Кораблям, судам или плавсредствам, стоящим у РНП  запрещается:

а) откачивать нефтесодержащие смеси, сбрасывать за  борт вещества вредные для здоровья людей или для живых ресурсов моря, включая пищевые отходы;

б) использовать мусоросжигающие устройства;

в) смешивать бытовые, производственные отходы с пищевыми;

г) сливать отработанные масла в контейнеры для  ТБО;

д) очистка и окраска наружного борта.

4.4. На командование корабля, администрацию судна возлагается обязанность содержать в чистоте во время стоянки участок причала по занимаемой длине, до первого подкранового рельса. Командир корабля, капитан судна обязаны обеспечить своевременную уборку  этого участка от ТБО , снега или наледи.

5. Противопожарный режим в СК-ПЗ.

5.1. На период стоянки корабля, судна у РНП командование корабля, администрация судна обязаны руководствоваться: действующим РОЖ – РК (Руководство по обеспечению живучести ремонтируемых кораблей),  КТМ (Кодексом торгового мореплавания), ОСПС (кодексом охраны судов и портовых средств).

5.2. Все корабли, суда и плавсредства, стоящие у причала, контролируются работниками службы безопасности,  бюро охраны труда, инженером по пожарной безопасности, ГО и ЧС – СК-ПЗ. На корабле, судне  при стоянке у РНП, должна быть организована должным образом пожарно-вахтенная служба.

5.3. На корабле, судне, стоящем у причала, все стационарные средства сигнализации и пожаротушения, переносные и первичные средства пожаротушения, а также средства индивидуальной защиты, дыхательные аппараты должны быть исправны, проверены и находиться в постоянной готовности. Их замена и ремонт (на РНП СК-ПЗ) должны производиться с учётом правил пожарной безопасности корабля, судна и с разрешения Главного инженера СК-ПЗ.

5.4. В случае обнаружения пожара на собственном корабле, судне или стоящем у РНП СК-ПЗ, или  на территории СК-ПЗ, администрация, вахтенная служба корабля, судна обязаны немедленно сообщить Производственному отделу СК-ПЗ, (4236) 698-233, тел./факс (4236) 698-232, Службе Безопасности ОАО «Приморский завод» тел.: (4236) 620-101 и приступить к ликвидации очага возгорания или пожара, согласно плана совместных действий (план совместных действий - касается только кораблей ВМФ) до прибытия пожарных расчётов МЧС района и города.

6.  Меры пожарной безопасности и предотвращения загрязнения моря нефтью при

бункеровке у причала кораблей, судов и плавсредств.

6.1. Бункеровка у причалов  и сдача замазученных вод может производиться только с письменного разрешения  главного инженера СК-ПЗ, после согласования  с инженером по пожарной безопасности, ГО и ЧС СК-ПЗ.

6.2. Ответственным за бункеровку кораблей, судов, стоящих у РНП, являются  командиры БЧ-5 кораблей, старшие механики судов, которые обязаны находиться на корабле, судне в течение всего периода бункеровки в соответствии с «Правилами пожарной безопасности» и иметь все необходимые документы на её производство.

6.3. До начала бункеровки у РНП, корабль, судно бункеровщик и бункеруемые корабль, судно должны быть надёжно отшвартованы, чтобы не могло возникнуть перемещений, создающих опасность разрыва шлангов.

6.4. При швартовке танкера к борту на корабле, судне должны быть прекращены все огневые и огнеопасные работы.

6.5. Шланги на корабль, судно должны подаваться с заглушенными концами, во избежание попадания в воду или на палубу остатков нефтепродуктов. Отдавать заглушки следует над поддоном.

6.6. Перед началом бункеровки, палубные шпигаты на бункеруемом и бункерующем корабле, судне, должны быть заглушены.

6.7. Бункеровочные шланги должны быть проверены и иметь акт об их испытании.

6.8. Бункеровка кораблей, судов, стоящих у РНП  производится в соответствии с «Инструкцией по проведению бункеровки судов, стоящих у причалов порта Находка».

На бункеровщике и бункеруемом корабле, судне днём поднимается флажной сигнал по МСС «Б», а ночью включается красный фонарь кругового освещения.

6.9. На обоих кораблях, судах у мест приёма-выдачи топлива, масел выставляются вахтенные, которые должны там находиться до окончания бункеровки.

6.10.Слив и налив всех (без исключения) нефтепродуктов  должен производиться только закрытым способом путём глухого соединения гибких шлангов на фланцах  принимающего и передающего корабля, судна. Запрещается закрытие приёмных клапанов на бункеруемом корабле, судне до прекращения подачи нефтепродуктов с бункеровщика во избежания разрыва шланга.

6.11. К кораблям, судам, занятыми бункеровочными операциями, запрещается подход других кораблей, судов.

6.12. В случае разлива нефтепродуктов на палубу и за борт, командир б/ч 5, старший механик обязан немедленно прекратить бункеровку, всеми доступными мерами и средствами, имеемыми на корабле, судне, приступить к ликвидации последствий разлива нефтепродукта, сообщить о случившемся Главному инженеру СК-ПЗ.

6.13. Этот порядок бункеровки также относится и на случаи приёма нефтепродуктов со специализированных автомобилей, после подготовки площадки под стоянку автомобиля-бункеровщика надлежащим порядком.

7. Пропускной режим на территорию СК-ПЗ и на корабли, суда стоящие в СК-ПЗ.

7.1 РНП СК-ПЗ,  являются пунктами пропуска через Государственную границу при стоянке судна под иностранным флагом, на котором устанавливаются и действуют «Инструкция о режиме в пункте пропуска через Государственную границу РФ., Морской порт Находка» и правила входа и выхода граждан, выезда, въезда транспорта, вывоза и ввоза материальных ценностей ООО «СК-ПЗ.

7.2. Предприятие охраняется подразделением службы безопасности ОАО «Приморский завод».

7.3. Все работники  должны иметь постоянные пропуска установленной формы. Лица, прибывшие на территорию СК-ПЗ, для выполнения служебных или иных обязанностей, должны по заявке своего предприятия оформить разовый пропуск в бюро пропусков.

7.4. Въезд автотранспорта производится с разрешения администрации СК-ПЗ и оформляется в бюро пропусков.

7.5. Лица, проходящие через проходные и автотранспорт, проезжающий на территорию и с территории СК-ПЗ  досматриваются охранниками службы безопасности. На товары, приобретённые в магазинах, расположенных на территории предприятия или на судах, стоящих у РНП СК-ПЗ, должны быть копии чеков или иные документы, удостоверяющие их приобретение. На вывозимые товарно-материальные ценности с кораблей, судов должны быть оформлены отношения на вывоз их с территории СК-ПЗ.

7.6. Личный состав кораблей, члены судоэкипажей, стоящих в СК-ПЗ кораблей, судов, проходят на территорию согласно судовой роли при предъявлении удостоверения или паспорта моряка (или гражданского паспорта).

7.7. Вахтенная служба каждого корабля, судна, стоящего у РНП СК-ПЗ, обязана обеспечить контроль за пребыванием на корабле, судне лиц, не входящих в число личного состава корабля и (или) судоэкипажа.

7.8. Охранникам службы безопасности  при проведении мероприятий по защите морского судоходства от незаконных актов, направленных против безопасности мореплавания кораблей, судов и портовых (заводских) сооружений - предоставляется право досмотра кораблей, судов, транспортных средств, зданий и сооружений на территории СК-ПЗ независимо от  ведомственной принадлежности и форм собственности.

Главный инженер                                                     В.Б. Мусников

Капитан завода                                                        С.А. Матусевич