Требования  ООО «СК-ПЗ» перед постановкой судна в док.

- Забалластировать cудно, крен 0°,  дифферент 0,5 % на длину судна.

- Иметь схему балластировки в 3-х экземплярах и расположение танков с имеющимися ГСМ на борту.

- Иметь анализ балластных вод и разрешение экологов на слив в доке. (Спецморинспекция Приморского края - 63-33-72)

- Иметь гарантийное письмо на оставшееся на борту масло, топливо.

- Иметь акт водолазного осмотра.

- Иметь справку об отсутствии выступающих частей по днищу судна.

- Иметь справку о разбалчивании линии вала.

- Доковый чертеж подписать личным составом судна.

- Вынести-нумерацию шпангоутов на наружньй борт - на ПБ  четные,   на ЛБ нечетные, через каждые 5 шпаций.

- Судно предъявить пожарному инспектору.

- Обозначить краской танки, содержащие ГСМ по бортам и днищу.

- Слив замазученных вод - иметь акт загазованности.

♦   Кранцы  с бортов убрать.

Требования отчетной документации предоставляемой «Заказчиком»  при               постановке судна в док.

- Теоретический чертёж корпуса.

- Отчетный чертеж постановки в док с указанием  варианта предыдущего докования.

- Конструктивный чертеж корпуса.

- Отчетная растяжка НО с указанием районов замены или ремонта подводной части.

- Чертежи протекторной защиты.

- Чертежи расположения забортных, донных отверстий (арматуры, приборов) и ограждающих их конструкций.

♦   В случае замены или ремонта НО днища акт водолазного осмотра.

♦   Информация об остойчивости.