ПРАВИЛА ВНУТРЕННЕГО РАСПОРЯДКА                                                                                  ДЛЯ ЛИЧНОГО СОСТАВА СТОЯЩИХ НА СПС СУДОВ.

Личному составу судов, стоящих на судоподъемных средствах (СПС), запрещается:

1. Вмешиваться в действия администрации и обслуживающего персонала СПС;

2. Заходить в машины, котельные, лебедочные, пульта управления и другие служебные, а также жилые помещения СПС без ведома Начальника СПС (докмейстера);

3. Подключаться без разрешения начальника СПС (докмейстера) или старшего механика к энергетическим системам СПС (паро-, водо-  и газопроводам, любой электросистеме, сжатому воздуху и т.д.). Подключения и переключения производятся только специалистами СПС;

4. Выбивать или перебивать клетки и распоры и другие опорные устройства без разрешения начальника СПС (докмейстера) или менеджера ( строителя ), ведущего ремонт судна;

5. Переустанавливать и убирать сходни и трапы, а также  сетки под ними  без ведома администрации СПС, на штатных трапах собираться группами численностью более указанной в таблице при входе на трап СПС;

6. Пользоваться судовыми гальюнами, банями, умывальниками, ванными, прачечными, камбузами, если это не оговорено при постановке судна на СПС и не оборудованы специальные  стоки от шпигатов этих помещений;

7. Осушать трюмы, спускать остатки смазочных масел и топлива на СПС и стапельные места;

8. Сбрасывать с судна на СПС мусор, помои, обтирочные материалы и др., кроме специально отведенных для того мест;

9. Сбрасывать на СПС доски, брусья, инструмент и прочие тяжелые предметы. Все они должны спускаться с судна на надежно закрепленных концах с оттяжками;

10. Принимать, снимать или перемещать любые грузы на судне, расходовать топливо из бортовых отсеков судна и замещать его водой без разрешения начальника СПС (докмейстера) и менеджера       (строителя заказа). Это же относится и к удифферентовочному  балласту судна;

11. Пользоваться инструментом, средствами механизации  и оборудованием СПС без разрешения  начальника СПС (докмейстера);

12. Оставлять без заглушек отверстия на судне  при снятых или разобранных арматуре, гребном вале и т.п., закрашивать протекторы и уплотняющую резину;

13. Нарушать правила охраны труда и пожаробезопасности:

разводить паяльные лампы и другие источники открытого огня;

производить любые огневые работы (сварка, резка и т.д.) собственными силами;

курить в неположенных местах;

открывать горловины на стапель – палубе плавучих доков;

отдавать концы, на которых подвешены упоры, или загружать их тяжестями;

находиться на стапель – палубе плавучего дока без защитной каски;

работать на беседках без страховки;

работать на очистке бортов или цистерн от ржавчины без защитных индивидуальных средств;

работать в цистернах и тому подобных помещениях с переносными лампами при напряжении

более 12 Вольт;

работать под грузом при снятии тяжестей с судна, а также под лесами во время производства

на них работ;

находиться на привальных брусьях судна и дока без страховки;

14. Производить судовые учения и тревоги без предварительного предупреждения администрации плавучего дока (начальника СПС, докмейстера) и менеджера (строителя), ведущего ремонт судна;

15. Находиться на судне и на СПС  в состоянии алкогольного или наркотического опьянения;

Приложение №2    РД 31.52.22-88